ICS 13.110

C 68

备案号：XXXX—XXXX

AQ

中华人民共和国安全生产行业标准

AQ/T XXXX—20XX

烟花爆竹生产机械设备安全论证导则

| argument guidelines safety of mechanical equipment for fireworks production |  |
| --- | --- |
| （征求意见稿20211111） |  |

20XX-XX- XX发布

20XX-XX- XX实施

- 中华人民共和国应急管理部 发布

目  次

前  言	II

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	1

4	安全论证申请和形式	2

5	安全论证内容和方法	2

6	安全论证的后续工作	3

附 录 A（资料性附录） 烟花爆竹生产机械设备安全论证申请表	5

附 录 B （资料性附录） 烟花爆竹生产机械设备安全论证审查表	7

附 录 C （资料性附录） 烟花爆竹生产机械设备安全论证审查意见汇总表	10

参考文献	11

前  言

本文件按GB/T 1.1—2020给出的规则起草。

本文件由中华人民共和国应急管理部提出。

本文件由全国安全生产标准化技术委员会烟花爆竹安全分技术委员会（SAC/TC288/SC4）归口。

本文件起草单位：南昌安达安全技术咨询有限公司、湖南省安全技术中心、中国烟花爆竹协会、湖南中兵天马科技有限公司、萍乡市焰花鞭炮科学研究所、万载县花炮研究所。

本文件主要起草人：刘春文、曹基联、李增义、谢桂林、王妍、吴超、匡学建、张晓成、刘玲、龙敏、张伟、钟华、陈仕斌、龚彬波、查恺恺、卢柄衡、刘琴根、荣建。

烟花爆竹生产机械设备安全论证导则

- 范围

本文件规定了烟花爆竹生产机械设备安全论证申请和形式、论证内容和方法、论证结果和论证的后续工作。

本文件适用于烟花爆竹生产机械设备。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10631  烟花爆竹 安全与质量

GB 11652  烟花爆竹作业安全技术规程

GB 50161  烟花爆竹工程设计安全规范

AQ 4111  烟花爆竹作业场所机械电器安全规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

烟花爆竹生产机械设备  machinery  equipment for fireworks production

指将烟花爆竹原材料（含烟火药、引火线）制造成烟花爆竹成品（或半成品）过程中所应用的机械设备，以及将烟花爆竹化工材料加工成烟火药和引线的机械设备。包括单工艺设备和成套生产线。

分为裸药型、非裸药型和化工原材料加工型。

裸药型机械设备  naked gunpowder/explosives machinery equipment

某个部位或某个装置直接接触裸露烟火药的机械设备。

非裸药型机械设备  non_naked gunpowder/explosives machinery equipment

用于加工制造含非裸露药的烟花爆竹产品或半成品的机械设备。

化工原材料加工型机械设备  chemical material processing machinery equipment

用于加工化工原材料的机械设备，如：硫磺和木炭粉二味球磨机

- 安全论证申请和形式

4.1 论证申请

4.1.1 机械设备研发单位对机械研发完成后，按照规定向烟花爆竹行业自律组织等机构提出书面安全论证申请。

4.1.2 提出论证申请时，应提交下列文件资料：

a)烟花爆竹生产机械设备安全论证申请表（参见附录A）；

b)机械设备的原理及性能简介，包括先进性、安全性、稳定性、实用性等，国内外同类机械设备的比较，推广应用的前景、技术方案、应用注意事项。

c)机械设备全套施工图、主要安全装置及功能、安装装配说明、设备清单，配套的工房、中转库危险级别和数量，涉及导静电的部件还需提供所用材料的导静电性能检测参数，设备部件材质还应考虑防火、防积尘等。。

d)机械设备试生产情况说明，试生产期间无重大质量缺陷和伤亡事故情况说明；

e)机械设备的企业标准、操作维护手册（含操作说明书、使用安全注意事项、维修保养指南、机械设备的各部件使用寿命要求和说明、企业操作人员培训要求或持证情况等）；

f)机械设备符合GB 11652、GB 50161、AQ 4111的抽样检测报告原件和使用机械设备生产的烟花爆竹成品或半成品符合GB 10631等标准的质量检测报告原件；

g)研发单位法人证书复印件，研发单位研发场所简介，主要研发人员简介，应有烟花爆竹生产工艺、烟花爆竹安全工程、机械设备、电气、燃烧爆炸、等专业的研制人员；

h)试用单位法人证书复印件，试用单位安全生产许可证复印件，试用单位试验场所简介，试用单位的安全管理制度；

i)机械设备科技成果评价报告，专利证书（无专利时可不提供）；

j)不存在产权纠纷和技术侵权的自我声明，提交文件资料真实性的自我声明。

k) 机械设备的安全验收评价报告

4.2  论证形式

4.2.1 论证应成立专家组，采取会议的形式论证。

- 4.2.2专家组应满足以下条件：

a）裸药型机械设备专家组：应由熟悉烟花爆竹生产工艺、烟花爆竹安全工程、机械制造、

电气设备、自动化控制等方面的专家组成，每个方面的专家至少1人，专家组成员应不少于7人，且为单数；

b）非裸药型机械设备和化工原材料加工型机械设备专家组：应由熟悉烟花爆竹生产工艺、

烟花爆竹安全工程、机械制造、自动化控制等方面的专家组成，每个方面的专家至少1人，专家组成员应不少于5人，且为单数；

c）与被论证项目有利益关联的专家应主动申请回避。

- 安全论证内容和方法

5.1  论证内容

5.1.1  安全论证主要内容分为申请文件资料、设备电气安全设计、现场设备安全生产工艺、机械安全防护与应急联锁装置设计、烟花爆竹作业场所机械电器安全操作、设备防静电安全措施和相关参数接入信息化系统等七个方面。

5.1.2  具有检验检测资质单位出具的检验检测报告可作为审查合格的依据。

5.2 论证方法

5.2.1 安全论证采取检查表法。

5.2.2 安全论证审查表（参见附录B）划分为七个单元进行论证，填写《烟花爆竹生产机械设备安全论证审查表》。

5.2.3 安全论证程序参见安全论证程序图（图5.2）。

5.3 安全论证结果

5.3.1各单元所有项目合格方为通过安全论证，安全论证结论为“通过”的，填写安全论证审查意见汇总表（参见附录C），专家组签字确认；

5.3.2安全论证结论为“整改后通过”的，研制单位应根据专家组意见进行整改，整改完成后，填写安全论证审查意见汇总表（参见附录C），经专家组中的两位论证专家现场复核签字后，由专家组长确认通过安全论证；

5.3.3安全论证结论为“不通过”的，专家组应以文字意见说明未通过的理由；

5.3.4每位专家的论证意见应由论证组织单位存档保存。

- 安全论证的后续工作

6.1 应在组织论证单位官方网站公示通过安全论证的机械设备，公示时间不少于30天。

6.2 公示无异议的，研制单位向相关省应急管理部门申请备案；公示有异议的，论证组织单位负责核实整改后，向相关省应急管理部门申请备案。

6.3 相关省级应急管理部门备案后，研制单位可推广应用该型号机械设备。

研制单位提出申请

资料审查

补充申请材料

退回申请单位

不符合条件

需补正申请材料

符合申请条件、资料齐备

成立

专家组

专家组

安全论证

复核

安全论证

结果

退回申请单位

整改

不通过

整改后通过

通过

后续工作

图5.2安全论证程序图

- 附 录 A

- （资料性附录）
烟花爆竹生产机械设备安全论证申请表

表A  烟花爆竹生产机械设备安全论证申请表

| 研制单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 法定代表人 |  |  |
| 单位地址 |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 试用单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  | 法定代表人 |  |  |
| 单位地址 |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 设备基本情况 |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 型号 |  |  |  |
| 产品简介 （包括设备功能、主要技术参数等） |  |  |  |  |  |
| 安全性能 |  |  |  |  |  |

表A  烟花爆竹生产机械设备安全论证申请表（续）

| 科技成果鉴定 （评价）情况 |  |
| --- | --- |
| 有关检验 检测情况 |  |
| 试用生产情况 |  |
| 所附资料清单 |  |
| 申请安全论证承诺 |  |
| 申请单位意见 | 研制单位（法人签字）： 研制单位（盖章）： 年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日 |

- 附 录 B
（资料性附录）
烟花爆竹生产机械设备安全论证审查表

表B  烟花爆竹生产机械设备安全论证审查表

| 序号 | 单元 名称 | 检查项目 | 检查记录或标准符合性说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申请文件资料 | 烟花爆竹生产机械设备安全论证申请书； |  |  |
| 2 |  | 机械设备的原理及性能简介 |  |  |
| 3 |  | 机械设备全套施工图、主要安全装置及功能、安装装配说明、设备清单，配套的工房、中转库危险级别和数量，涉及导静电的部件还需提供所用材料的导静电性能检测参数，机械设备的各部件使用寿命要求和说明。 |  |  |
| 4 |  | 机械设备试生产情况说明，试生产期间无重大质量缺陷和伤亡事故情况说明 |  |  |
| 5 |  | 机械设备的企业标准、操作维护手册（含操作说明书、使用安全注意事项、维修保养指南、企业操作人员培训要求或持证情况等） |  |  |
| 6 |  | 机械设备符合GB 11652、GB 50161、AQ 4111的抽样检测报告原件和使用机械设备生产的烟花爆竹成品或半成品符合GB 10631等标准的质量检测报告原件 |  |  |
| 7 |  | 研发单位法人证书复印件，研发单位研发场所简介，主要研发人员简介 |  |  |
| 8 |  | 试用单位法人证书复印件，试用单位安全生产许可证复印件，试用单位试验场所简介，试用单位的安全管理制度； |  |  |
| 9 |  | 机械设备科技成果评价报告，专利证书（无专利时可不提供）； |  |  |
| 10 |  | 技术资料真实有效的声明 |  |  |
| 11 | 设备电气安全设计 | 操作人员是否受专业培训 |  |  |
| 12 |  | 按规定安装 和使用设备，所有电气设备、装置和部件均应符合安全要求 |  |  |
| 13 |  | 设备使用和操作说明书 |  |  |
| 14 |  | 裸露电气装置是否进行防护罩处理 |  |  |
| 15 |  | 设备的旋转、摆动和传动部件应设计使人不能接近或触及以防发生危险。 |  |  |
| 16 |  | 设备的设计使其所发生的噪声和振动保持国家相关标准范围之内的水平。 |  |  |
| 17 |  | 设备的灼热或过冷部分能造成危险必须采取防接触屏蔽 |  |  |
| 18 |  | 设备电气有承受一定的过负载而又不危及安全的能力 |  |  |
| 19 |  | 设备上的容易辨认而且清晰的标志或标牌 |  |  |

表B  烟花爆竹生产机械设备安全论证审查表（续）

| 序号 | 单元 名称 | 检查项目 | 检查记录或标准符合性说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 设备电气安全设计 | 导静电装置设计 |  |  |
| 21 | 现场设备安全生产工艺 | 材料方面标注生产设备及其零部件的安全使用期限，易腐蚀或空蚀的生产设备及其零部件应采取防蚀措施。 |  |  |
| 22 |  | 对可能出现误动作或被就误操作的应有必要的保护措施。 |  |  |
| 23 |  | 安全生产设备上是否辅以能单独操纵的手动控制 装置 |  |  |
| 24 |  | 设备运行安全联锁装置介绍 |  |  |
| 25 |  | 生产人员工作岗位设计合理 |  |  |
| 26 |  | 生产线采用自动送料、自动装药、密闭装置，并设置吸收、净化、排放装置或能与净化、排放系统 联接的接口，保证工作场所和排放的有害物质符合国家标准规定 |  |  |
| 27 | 机械安全防护装置与应急联锁装置设计 | 生产线机械全生命周期应有相关说明 |  |  |
| 28 |  | 防护装置应在防护装置的设计、材料选择、制造和安装时考虑功能 |  |  |
| 29 |  | 防护装置考虑因素包括热表面、机械火花、电、静电、电磁波和超声波等 |  |  |
| 30 |  | 设备的定期保养与维护说明 |  |  |
| 31 |  | 选择抗腐蚀性的材料制作，如不是可采用合适的保护涂层来实现 |  |  |
| 32 |  | 选择导电率符合安全要求的防护装置材料以避免静电积累或其他措施防止危险的静电 |  |  |
| 33 |  | 在进入工作区域设置相应的警告标识 |  |  |
| 34 | 烟花爆竹作业场所机械电器安全操作 | 机械设备的外形结构应平整光滑、避免尖角和锐边 |  |  |
| 35 |  | 机械设备的构造应坚固耐用 |  |  |
| 36 |  | 对运动部件（如皮带、运动齿轮等），应有安全防护装置，并设置安全警示标志，防止人员或其他物体接触，避免对人员和设备产生危害。 |  |  |
| 37 |  | 设备应设有自动安全保护装置，运转不正常或温度上升太高时能自动停止运转。 |  |  |
| 38 |  | 机械设备应设紧急停止开关，出现紧急情况时能迅速切断设备的电源，停止运转。须手工送料时，机械设备应有防护装置，避免操作人员的手受到伤害。 |  |  |
| 39 |  | 接触烟火药或烟火药制品的运动部件（刀、钻等锋利部件除外），不应直接使用易产生火花的硬质材料制造，应采用导电塑料、导电橡胶、铜、铝等材料，避免在运动中撞击、摩擦产生火花而发生事故，设备应有防静电装置和接地保护。 |  |  |

表B  烟花爆竹生产机械设备安全论证审查表（续）

| 序号 | 单元 名称 | 检查项目 | 检查记录或标准符合性说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 烟花爆竹作业场所机械电器安全操作 | 对刀、钻、针等锋利部件，直接接触烟火药和烟火药制品时应有必要措施，减小摩擦，降低温度。 |  |  |
| 41 |  | 在1.1级、1.3级爆炸性粉尘环境的机械设备应采用相应等级的防尘防爆型电气设备 |  |  |
| 42 |  | 在使用中易产生粉尘的机械设备，应设防尘或除尘装置 |  |  |
| 43 | 设备防静电措施 | 危险场所中可导电的金属设备、金属管道、金属支架及金属导体，均应进行直接静电接地。危险场所中不能或不宜直接接地的金属设备、装置等，应通过防静电材料间接接地。静电接地电阻值应小于100Ω |  |  |
| 44 |  | 直接静电接地线可使用三相五线制供电系统中的PE线。但严禁使用三相四线制供电系统中的零线。 |  |  |
| 45 |  | 直接静电接地线可使用设备的接地线或防感应雷的接地线，但严禁使用独立避雷针的接地线。 |  |  |
| 46 |  | 工作台上的防静电材料宜通过金属导体进行接地·当防静电材料与接地导体连接时，其紧密接触面积不应小于20 c㎡. |  |  |
| 47 |  | 涉裸药或1.1级危险工作间应采用导静电地面、工作台面，其电阻值应控制在0.05MΩ～1.0MΩ。1.1级危险品中转库和药物仓库应采用防静电地面，其电阻值应控制在0.05MΩ～10000MΩ。 |  |  |
| 48 |  | 当危险品生产厂房的空气相对湿度低于60%，黑火药生产厂房的空气相对湿度低于65%时，应采用空气增湿措施。 |  |  |
| 49 |  | 危险场所不应使用静电非导体材料制作的工装器具。当必须使用静电非导体材料制作的工装器具时，应对其进行导静电处理，使其静电泄漏电阻值符合要求。 |  |  |
| 50 |  | 黑火药、烟火药生产危险场所入口处的外墙外侧，应设置人体静电释放装置、并与建（构）筑物接地装置连接在一起。 |  |  |
| 51 |  | 在清扫工房、车间时，宜采用湿法清洁，如用水冲洗。 |  |  |
| 52 | 信息化系统接入 | 设备运行状态信息提交功能 |  |  |
| 53 |  | 设备运行异常状态判定和相关异常信息提交功能 |  |  |
| 54 |  | 重要部件运行参数异常诊断及相关信息提交功能 |  |  |
| 55 |  | 粉尘、温湿度等环境数据信息提交功能及异常判断标准。 |  |  |

- 附 录 C
（资料性附录）
烟花爆竹生产机械设备安全论证审查意见汇总表

表C  烟花爆竹生产机械设备安全论证审查意见汇总表

| 项目名称 |  |  | 研制单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 审查单元 | 审 查 意 见 |  | 审查人员签名 |
| 1 | 申请文件资料 |  |  |  |
| 2 | 设备电气安全设计 |  |  |  |
| 3 | 现场设备安全生产工艺 |  |  |  |
| 4 | 机械安全防护装置与应急联锁装置设计 |  |  |  |
| 5 | 烟花爆竹作业场所机械电器安全操作 |  |  |  |
| 6 | 设备防静电措施 |  |  |  |
| 7 | 信息化系统接入 |  |  |  |

参考文献

[1]  DB43/T 1606 烟花爆竹涉药机械设备安全论证规程。

[2]  DB43/T 1596 烟花爆竹机械设备分类及名示。